一、AD7302级。

AD7302：建议参考电压改为1.25V；

最低值26：最高值255，

对应电压：0.125，最高电压1.25V。

注意： R4需要精密电阻，时钟正沿锁存数据

二、AD9754AR:

IOUTA = (DAC CODE/16384) × IOUTFS;

IOUTFS = 32 × IREF;

IREF = VREFIO/RSET;

RSET：阻值为1%精密电阻。

IREF between 62.5 µA and 625 µA， 电压范围：  0.125V~1.25V

IOUTFS范围：2MA~20MA.

输出：

当最小电阻为1 欧姆时，输出电流20MA,原始信号：1*0.02=0.02V;

当电阻最大为1K时，输出电流0.2MA,原始信号：   1000*0.0002=0.2V；

输入：

AD8421保持为悬空，放大倍数为1，

THS7001为G2,G1, G0,  1,0,0   增益2，电压放大1.26

ADA4938-1：按目前接法，应该无增益

AD9649-65：直接数据转换。

采集方案：

一：测量纯阻值。

- AD9754AR给到最大值，AD7302给出最小值，评估测量电压。